Характеристика (павильоны)

Ширина: 2 м Высота: 3м Длина: 3 м

Толщина утепления кровли, стен, пола минеральной ватой составляет 100 (Миллиметр). Имеется: слой пароизоляции с внутренней стороны для защиты металлокаркаса, ветрозащита утеплителя и другие технологические мероприятия по всему контуру объекта (кровля, стены, пол) для исключения намокания утеплителя и образования конденсата.

Каркас: металлический, с антикоррозийным покрытием, с заполнением утеплителем.

Размер профиля (сторон): 100 (Миллиметр)

Толщина профиля: 5 (Миллиметр)

Кровля: фальцевая Кликфальц Pro, с матовым полимерным покрытием по RAL 9003, по деревянной обрешетке; сверху кровли установлен конек, с заполнением утеплителем.

Наружная отделка: Боковые поверхности из кровельного металла с фальцевым соединением Кликфальц Pro с полимерным покрытием - цвет по RAL 9003  (как кровля); торцевые поверхности - обшивочная рейка, или евровагонка с покрытием защитным (яхтным) лаком, цвет: дуб (по согласованию с Заказчиком) в 2 слоя: соответствие

Внутренняя отделка: По всем поверхностям стен, включая потолочной пространство двускатной кровли-фанера влагостойкая, отделка мест стыковки декоративной деревянной планкой, окраска прозрачным защитным лаком всех поверхностей в 2 слоя: соответствие

Толщина фанеры влагостойкой: 12 (Миллиметр)

Пол черновой: настил из профильного листа С8; лаги из профильной труб; настил из сухой обрезной доски; с заполнением утеплителем: соответствие

лаги из профильной трубы: сторона А: 80 (Миллиметр)

лаги из профильной трубы: сторона В: 40 (Миллиметр)

лаги из профильной трубы: толщина: 2 (Миллиметр)

Обрезная доска: толщина: 25 (Миллиметр)

Обрезная доска: ширина: 100 (Миллиметр)

Сорт обрезной доски: 2

Пол чистовой: фанера влагостойкая, линолеум П/К с заведением на стены на 150 мм, линолеум прижать к стене планкой. Цвет и фактура линолеума – по согласованию с Заказчиком: соответствие

Толщина фанеры влагостойкой: 12 (Миллиметр)

Оконный блок: ПВХ, двукамерный стеклопакет, трехстворчатое, с раздвижной центральной створкой ширина 1800, высота 900 мм, цвет белый: соответствие

Окна запенены монтажной пеной и обналичены с внутренней и с наружной стороны.

Дверной блок: металлический, утепленный, цвет белый, с белой дверной ручкой и врезным замком.

Внешний прилавок: на стене с окном, влагостойкий, цвет белый; на декоративных укосинах из крашенной фанеры.

Глубина прилавка: 200 (Миллиметр).

Электропроводка: 8 точек: вводный автомат, распаячная коробка, выключатель, 4 розетки, патрон; розетки 4-постовые, влагозащищенные: 10 (Киловатт)

Декоративные накладки на углы с торцов – для отделки мест стыковки материалов внешней отделки.

Над оконным проемом внутри помещения установить роллеты (ручное открывание), цвет белый.