Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЯМАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЯМАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	5

2.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЯМАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

2.1.	Экономико-географическое положение.  Место Ямашинского сельского поселения в системе расселения Альметьевского муниципального района	7

2.2.	Социально-экономический потенциал территории	9

2.2.1	Характеристика земельного фонда	9

2.2.2	Демографический потенциал	9

2.2.3	Производственные территории	10

2.2.4	Агропромышленный комплекс	10

2.2.5	Лесной комплекс	11

2.2.6	Жилищный фонд	11

2.2.7	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	12

2.3.	Историко-культурное наследие	17

3.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЯМАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	19

3.1.	Прогноз численности населения	19

3.2.	Экономическое развитие	19

3.2.1	Развитие промышленного производства	19

3.2.2	Развитие агропромышленного комплекса	19

3.2.3	Развитие лесного комплекса	20

3.3.	Развитие жилищной инфраструктуры	22

3.4.	Развитие системы обслуживания населения	24

3.5.	Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения	26

3.6.	Развитие транспортной инфраструктуры Ямашинского сельского поселения	28

3.7.	Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Ямашинского сельского поселения	30

3.8.	Инженерная инфраструктура	33

3.8.1	Водоснабжение	33

3.8.2	Канализация	36

3.8.3	Санитарная очистка территории	38

3.8.4	Теплоснабжение	40

3.8.5	Газоснабжение	41

3.8.6	Электроснабжение	42

3.8.7	Слаботочные сети	45

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	47

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	49

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Ямашинского сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана Ямашинского сельского поселения является исполнительный комитет Ямашинского сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Ямашинского сельского поселения Альметьевского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Ямашинского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

При разработке генерального плана Ямашинского сельского поселения Альметьевского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Альметьевского муниципального района и Ямашинского сельского поселения, входящего в его состав.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЯМАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Ямашинского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Ямашинского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЯМАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Экономико-географическое положение.  Место Ямашинского сельского поселения в системе расселения Альметьевского муниципального района

Ямашинское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 9-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Альметьевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Ямашинского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Ямаши (административный центр), село Рокашево, деревня Красная Горка.

Ямашинское сельское поселение граничит с Борискинским, Новотроицким сельскими поселениями, Заинским, Нижнекамским и Новошешминским муниципальными районами.

Общая площадь Ямашинского сельского поселения составляет 10440 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 341,6 га, из них: с.Ямаши – 278,9 га, с.Рокашево – 45,8 га, д.Красная Горка – 16,9 га.

В Ямашинском сельском поселении имеются следующие общественные объекты: учреждение дошкольного образования, средняя общеобразовательная школа, врачебная амбулатория, сельский дом культуры, объекты торговли, отделение связи.

Агропромышленный комплекс Ямашинского сельского поселения представлен действующими и недействующими фермами при населенных пунктах. Имеются также мелиорируемые земли.

Транспортная связь Ямашинского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через федеральную автодорогу 1Р-239 «Казань-Оренбург», региональные автомобильные дороги «Новотроицкое-Ямаши», «Ямаши-Красная Горка» и дороги местного значения «Подъезд к с.Рокашево», «Подъезд к с.Ямаши».

Роль в системе расселения

Территориальная организация Ямашинского сельского поселения является частью системы расселения Альметьевского муниципального района, которая входит в Альметьевскую групповую систему Республики Татарстан.

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Альметьевский муниципальный район входит в группу районов с  наивысшим показателем потенциала  развития системы расселения.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром г.Альметьевск.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На начало 2011г. средняя плотность Ямашинского сельского поселения составила 9 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Альметьевского муниципального района Ямашинское сельское поселение входит в группу районов с средним показателем  плотности населения.

На территории Ямашинского сельского поселения население, с общей численностью 919 человек, проживает на территории трех населенных пунктов: с.Ямаши – центр поселения, с.Рокашево, д. Красная Горка – рядовые населенные пункты.

Система расселения Ямашинского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с.Ямаши с общей численностью населения 857 человек, где размещены административные функции, предприятия АПК, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают с.Рокашево, д.Красная Горка с численностью населения 28 человек и 34 человека, где полностью отсутствуют производственные предприятия и объекты социального обслуживания.

## Социально-экономический потенциал территории

### Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь Ямашинского сельского поселения составляет 10440 га (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 4559,5  га, что составляет около 43,7% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Земли водного фонда Ямашинского сельского поселения занимают 11,8 га.

Информация по остальным категориям земель территории Ямашинского сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Ямашинского сельского поселения отсутствует. Однако, согласно статье 8 Водного кодекса и статье 8 Лесного кодекса водные объекты и лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах Ямашинского сельского поселения ориентировочно 4571,3 га общей площади земель в федеральной собственности, из которых 4559,5 га лесные земли и 11,8 га водные объекты.

Согласно данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на территории поселения земельные участки, находящиеся в республиканской собственности отсутствуют.

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Ямашинского сельского поселения не имеется.

### Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

Общая численность постоянного населения Ямашинского сельского поселения составляет 919 человек.

Таблица 2.2.1

Численность населения Ямашинского сельского поселения

| Наименование | Постоянное население |  |
| --- | --- | --- |
|  | человек | % |
| Новотроицкое сельское поселение – всего, в том числе: | 919 | 100 |
| с.Ямаши | 857 | 93,2 |
| с.Рокашево | 34 | 3,7 |
| д.Красная Горка | 28 | 3,1 |

Бόльшая часть населения Ямашинского сельского поселения проживает в административном центре поселения – с.Ямаши.

В Схеме территориального планирования Альметьевского муниципального района все сельские поселения были разделены на пять групп – с очень высоким, высоким, средним, низким и очень низким демографическим потенциалом. Демографический потенциал определялся на основании таких показателей, как естественный прирост, миграционный прирост, плотность населения и демографическая нагрузка. Ямашинскому сельскому поселению присвоен  очень высокий балл по естественному приросту, высокий балл по демографической  нагрузке, низкий балл по миграционному приросту и плотности населения. В итоге Ямашинское сельское поселение отнесено к группе поселений со средним демографическим потенциалом.

### Производственные территории

На территории Ямашинского сельского поселения отсутствуют объекты промышленного производства.

### Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Ямашинского сельского поселения животноводство, зерновое растениеводство, производство кормов для животных.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главными отраслями животноводства являются, молочное и мясное скотоводство, овцеводство, свиноводство и пчеловодство.

На территории Ямашинского сельского поселения имеются:

- зерноток в с.Ямаши;

- ферма КРС ООО «Союз Агро» вблизи с.Ямаши;

- МТП вблизи с.Ямаши;

- недействующий конный двор вблизи с.Ямаши;

- свиноферма вблизи с.Рокашево.

### Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Ямашинского сельского поселения занимает площадь 4559,5га, что составляет 43,7% от всей площади сельского поселения.

На территории Ямашинского сельского поселения расположены леса ГКУ «Калейкинское лесничество» Рокашевского участкового лесничества и ГКУ «Заинское лестничество» Ямашинского участкового лесничества.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

На территории Ямашинского сельского поселения располагаются защитные леса, относящиеся к категории лесов, расположенных в лесостепных зонах (757,8 га) и эксплуатационные леса (3801,7 га).

К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. Целевое назначение лесов, расположенных в лесостепной зоне – защита полей и других сельхозугодий от ветровой и водной эрозии почв, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйственных угодий и иные природоохранные и природоформирующие функции;

Эксплуатационные леса предназначены для производства лесозаготовок. Такие леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

### Жилищный фонд

На 01.01.2012г. объем жилищного фонда Ямашинского сельского поселения составил 18,87 тыс.кв.м общей жилой площади, в т.ч. в:

- с. Ямаши – 17,57 тыс.кв.м;

- д. Красная Горка – 0,70 тыс.кв.м;

- с. Рокашево – 0,60 тыс.кв.м.

В настоящее время жилой фонд Ямашинского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой и многоквартирной застройкой.

Таблица 2.2.2

Характеристика многоквартирного жилого фонда 
Ямашинского сельского поселения (на начало 2012 года)

| Наименование населенного пункта | Адрес | Этаж-ность | Кол-во квартир | Общая площадь квартир, (кв.м.) | Год постройки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ямаши | ул. Кияткина д.6 | 2 | 12 | 672,9 | 2000 | 15 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Ямашинскому сельскому поселению на начало 2012 года приходится 20,5 кв.м общей площади жилья на одного жителя, что выше среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности – 23,8 кв.м общей площади жилья на человека.

За последние 5 лет в Ямашинском сельском поселении введено в эксплуатацию 5 индивидуальных жилых домов, средний размер 1 дома равен 105 кв.м. Необходимо отметить, что строятся исключительно индивидуальные жилые дома.

Таблица 2.2.3

Жилищное строительство за 2007 - 2011 гг. (тыс. кв. м общей площади)

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Количество домов | Общая площадь, кв.м. | Типы домов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | многоквартирные секционные, кв.м. | усадебные, кв.м. |
|  | 2007 г. |  |  |  |  |
| 1 | с. Ямаши | 2 | 146,2 | - | 146,2 |
|  | 2009 г. |  |  |  |  |
| 1 | с. Ямаши | 1 | 209,4 | - | 209,4 |
|  | 2011 г. |  |  |  |  |
| 1 | с. Ямаши | 2 | 170,7 | - | 170,7 |

Примечание: таблица составлена по данным, предоставленным администрацией  сельского поселения

### Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Учреждения образования и воспитания

В настоящее время в Ямашинском сельском поселении (в с.Ямаши) имеется детский сад «Солнышко», проектной вместимостью 40 мест. Численность детей, посещающих детские дошкольные учреждения, составляет 40 человек (58% от общей численности детей 1-6 лет Ямашинского сельского поселения). Обеспеченность населения местами в детском саду составляет 100% от нормативной потребности.

В настоящее время в с.Ямаши функционирует начальная общеобразовательная школа проектной мощностью на 320 учащихся, численность обучающихся в школе составляет 84 человека, следовательно школа заполнена на 307% от проектной вместимости.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения Альметьевского муниципального района осуществляет МБУЗ «Альметьевская центральная районная больница», поликлиники и стационары которой расположены в г.Альметьевск, Акташская участковая больница и Кузайкинская участковая больница. Поскольку стационары Центральной районной больницы обслуживают население района в целом, расчет обеспеченности больничными учреждениями произведен для населения всего Альметьевского муниципального района. В целом по району обеспеченность составляет лишь 56,8% от нормы. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной медицинской помощи населению Альметьевского муниципального района при Центральной районной больнице имеется станция скорой медицинской помощи, в распоряжении которой находятся 20 специализированных автомобиля. Станция скорой медицинской помощи обслуживает весь район в целом.

Мощность станции скорой медицинской помощи рассчитывается исходя из нормы 1 специализированный автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной доступности. Ямашинское сельское поселение располагается в нормативном радиусе обслуживания станции скорой медицинской помощи.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Ямашинском сельском поселении функционирует фельдшерско-акушерский пункт с.Ямаши проектной мощностью 35 посещений в смену. Обеспеченность данным объектом на сегодняшний день составляет 205% от нормативной потребности.

Культурно - досуговые учреждения

Из учреждений культуры в с.Ямаши функционирует СДК вместимостью 200 мест. Обеспеченность клубными учреждениями составляет 133% от нормативного уровня.

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек). Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки в сельских поселениях рассчитывается в соответствии с нормативом, установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией, - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя.

Нормативная потребность в библиотеках населения Ямашинского сельского поселения составляет 7,3 тыс.экземпляров. В настоящее время в с.Ямаши функционирует библиотека мощностью 7,3 тыс.экземпляров. Обеспеченность  населения библиотеками составляет 100% от нормативной потребности.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения сельского поселения в спортивных залах общего пользования составляет 322 кв.м. В Ямашинском сельском поселении при начальной общеобразовательной школе (с.Ямаши) имеется спортивный зал площадью 162 кв.м. Обеспеченность  населения спортивными залами составляет лишь 50,3% от нормативной потребности.

Плоскостные спортивные сооружения

Нормативная потребность населения сельского поселения в плоскостных сооружениях составляет 1792 кв.м. В Ямашинском сельском поселении при начальной общеобразовательной школе имеется спортивный городок, хоккейный корт «Ямашевец» общей площадью 1875 кв.м. Обеспеченность данными спортивными сооружениями составляет 105% от нормативной потребности.

Плавательные бассейны

В Новотроицком сельском поселении, как и в других сельских поселениях Альметьевского муниципального района, отсутствуют плавательные бассейны. Поскольку плавательные бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитана в целом по району. В настоящее время обеспеченность населения Альметьевского муниципального района плавательными бассейнами составляет 11% от нормативной потребности.

Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов Ямашинского сельского поселения составляет 449,5 кв.м. Торговая площадь магазинов всего сельского поселения соответствует 98% нормативной потребности.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Ямашинском сельском поселении (в с.Ямаши) находится отделение почтовой связи.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Ямашинском сельском поселении отсутствуют.

В Ямашинском сельском поселении имеется два действующих кладбища общей площадью 3,1 га:

- в с.Ямаши православное кладбище площадью 1,9 га, заполненность которого 75%. Свободные территории кладбища составляют 0,5 га;

- в с.Рокашево православное кладбище площадью 12 га, заполненность которого 60%. Свободные территории кладбища составляют 0,48 га.

Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 445% от нормативной потребности населения.

Полиция

В с.Ямаши имеется участковый пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский. Данный участковый пункт полиции полностью удовлетворяет нормативам (1 участковый в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек).

Потребность существующего населения Ямашинского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4

Анализ обеспеченности населения Ямашинского СП  объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 58% детей в возрасте 1-6 лет* | 40 | 40 | 100 |
| Общеобразовательные школы | мест | 100% детей в возрасте 7-15 лет и 75% в возрасте 16-17 лет | 104 | 320 | 307 |
| Внешкольные учреждения | мест | 120% от школьников | 109 | 115 | 105 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 12 | отсутствуют | - |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 17 | 35 | 205 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | 0 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1000 чел. | 322 | 162 | 50,3 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 1792 | 1875 | 105 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м. на 1000 чел. | 69 | отсутствуют | 0 |
| Клубы, Дома культуры | мест | 150 мест | 150 | 200 | 133 |
| Библиотеки | тыс.томов | 8 тыс.томов на 1000 чел. | 7,3 | 7,3 | 100 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. на 1000 чел. | 213 | 210 | 98 |
| Предприятия питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 36 | отсутствуют | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 раб.мест на 1000 чел. | 6 | отсутствуют | 0 |
| Отделения связи | объект | по расчетам | 1 | 1 | 100 |
| Полиция | чел. | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 100 |
| Кладбища | га | 0,24 га на 1000 чел. | 0,22 | 0,98 | 445 |

* в качестве нормативного показателя принимается фактическое количество детей в данных учреждениях, от общей численности детей дошкольного возраста

## Историко-культурное наследие

Для оценки историко-культурного потенциала территории Альметьевского муниципального района необходим анализ градостроительной практики всех периодов исторического развития. Опираясь на данные археологических и исторических исследований, и рассматривая территорию Альметьевского муниципального района в контексте исторического развития Волго-Камья, можно выделить следующие этапы градостроительного освоения на данной территории:

Историко-градостроительный анализ развития территории по периодам:

- догосударственный: (до начала X в.);

- домонгольский  (с X – XII по начало XIII вв.) (1236-монгольское нашествие на Волжскую Булгарию);

- золотоордынский: 1236-1438 (основание Казанского ханства);

- период Казанского ханства и Ногайской Орды: 1438-1552

- (присоединение к Российскому государству)

- русский ранний: 1552-1708 гг. (создание Казанской губернии)

- губернский феодальный: 1708-1861гг.

- губернский капиталистический: 1861-1920 гг. (образование ТАССР)

- советский: 1920-1950-е годы (до начала масштабных разработок нефтяных месторождений и строительства г. Альметьевск)

- социалистический (1950-е годы  – 1992 г.)

- постсоветский: с 1992 г.

Из объектов культурного наследия Альметьевского муниципального района, состоящих на государственной охране в Ямашинском сельском поселении, в с.Ямаши находится Цepкoвь Xpиcтo-Poждecтвeнcкaя, являющаяся памятником регионального (республиканского) значения 1879-1887 г. В с.Рокашево находится Покровская церковь, являющаяся памятником местного (муниципального) значения 1881 г.

На территории современного Ямашинского сельского поселения Альметьевского муниципального района были  выявлены объекты догосударственного периода развития, указанные в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Список выявленных объектов археологического наследия

Ямашинского сельского поселения Альметьевского муниципального района

| № п\п | Haимeнoвaниe пaмятникa | Культурная принадлежность или датировка | Mecтoнaxoждeниe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старой Закамской линии участок с «Рокашевским валом» и предполагаеимым Кичеувским острогом | XVII в. | Рокашево, село. Сохранилась часть вала на правом крутом берегу р.Кичуй, в 400 м к северо-востоку от свинокомплекса. |
| 2 | Ногайская дорога («Большая Московская дорога», «Ново-Московская дорога», «Казанский тракт») | XV в. – около 1742 г. | Рокашево – г. Альметьевск – с. Абдрахманово (участок в пределах территории современного Альметьевского муниципального района РТ) |

Изменение экономической ситуации, появление на строительном рынке огромного числа частных инвесторов привело к значительному увеличению хозяйственной активности, масштабному новому строительству. Отсутствие утвержденной в установленном порядке документации, регламентирующей либо запрещающей проведение строительных, хозяйственных, землеустроительных, иных работ на территории памятника привело к тому, что осуществляемые при этих работах изменения, как на самих памятниках, так и на территориях, связанных с ними исторически и функционально, не всегда могут квалифицироваться как нарушения законодательства об объектах культурного наследия, в связи с чем предотвращение ущерба объектам культурного наследия при производстве различного рода работ становится проблематичным.

Угроза сохранности археологического наследия диктуется действием трех факторов: естественное разрушение, уничтожение в результате хозяйственной деятельности (антропогенное) и грабительские раскопки памятников. Субъектами хозяйственной деятельности выступают: государственные предприятия, акционерные общества и частные предприятия, физические лица.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЯМАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Альметьевского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Альметьевского муниципального района с учетом прогноза общей численности района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

В данном случае генеральный план Ямашинского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанного в рамках Схемы территориального планирования Альметьевского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документов территориального планирования.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Ямашинского сельского поселения на первую очередь составит - 714 человек, на расчетный срок – 665 человек.

Таблица 3.1.1

Прогноз  численности  населения Ямашинского

сельского поселения, человек

| Наименование | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| Ямашинского сельское поселение, в том числе | 714 | 665 |
| с.Ямаши | 636 | 610 |
| с.Рокашево | 34 | 30 |
| д.Красная Горка | 44 | 25 |

## Экономическое развитие

### Развитие промышленного производства

Схемой территориального планирования Альметьевского муниципального района, генеральным планом Ямашинского сельского поселения мероприятий по развитию промышленного производства не предусматривается.

### Развитие агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Альметьевского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Ямашинского сельского поселения. Для дальнейшего развития сельского хозяйства и достижения проектных показателей производства продукции необходимо своевременное проведение мероприятий по капитальному строительству, реконструкции и модернизации объектов.

Мероприятиями генерального плана Ямашинского сельского поселения, в соответствии со Схемой территориального планирования Альметьевского муниципального района, в поселении предусмотрено строительство животноводческого комплекса ООО «Союз Агро» на 4000 голов КРС, в с.Ямаши строительство ветеринарного участка, так же в с.Ямаши предложено перефункционирование территории недействующего конного двора под площадку перспективного развития АПК площадью территории 4,17 га.

### Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Ямашинского сельского поселения, Схемой территориального планирования Альметьевского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

Таблица 3.2.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Ямашинском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Проектная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ региональНОГО значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямашинское СП | ООО «Союз Агро», животноводческий комплекс молочного направления | Новое строительство | голов | - | 4000 | + |  | СТП Альметьевского МР, Генеральный план Ямашинского СП |
| 2 | с.Ямаши | Ямашинский ветеринарный участок | Новое строительство | - | - | - | + |  | СТП Альметьевского МР, Генеральный план Ямашинского СП |
| 3 | с.Ямаши | Территория недействующего конного двора | Перефункционирование под территорию перспективного развития объектов агропромышленного комплекса | га | 4,17 | - | + | + | СТП Альметьевского МР, Генеральный план Ямашинского СП |

## Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Все мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в генеральном плане Ямашинского сельского поселения предусмотрены в соответствии с расчетами и мероприятиями Схемы территориального планирования Альметьевского муниципального района.

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены в с.Ямаши.

Согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Альметьевского муниципального района, в генеральном плане Ямашинского сельского поселения в с.Ямаши предусмотрено 1,59 га территории под новое жилищное строительство, из них 0,41 га – на первую очередь (2020 г.), 1,18 га – на расчетный срок (2035 г.).

Увеличение общей площади жилого фонда Ямашинского сельского поселения произойдет в с.Ямаши – на 1,06 тыс.кв.м.

Таблица 3.3.1

Развитие  жилищной инфраструктуры Ямашинского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение | Первая очередь (2012 – 2020 гг.) |  | Расчетный срок (2021 – 2035 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. |
| Ямашинское сельское поселение - всего, в т.ч: | 18,87 | 19,14 | 0,27 | 19,93 | 0,79 |
| с.Ямаши | 17,57 | 17,84 | 0,27 | 18,63 | 0,79 |
| с.Рокашево | 0,60 | 0,60 | - | 0,60 | - |
| д.Красная Горка | 0,70 | 0,70 | - | 0,70 | - |

Таблица 3.3.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Ямашинском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ямаши | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 0,41 | + |  | СТП Альметьевского муниципального района, Генеральный план Ямашинского СП |
|  |  |  |  |  |  | 1,18 |  | + |  |

## Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Ямашинского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Ямашинском сельском поселении определены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Альметьевского муниципального района.

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования Альметьевского муниципального района, предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция участковой больницы на базе врачебной амбулатории в с.Ямаши;

- реконструкция хоккейного корта «Ямашевец» в с.Ямаши;

- размещение новых магазинов в с.Ямаши;

- организация подвоза товаров первой необходимости в с.Рокашево.

Иных мероприятий по развитию и размещению объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания на территории Ямашинского сельского поселения, в связи с отсутствием потребности, генеральным планом не предусмотрено.

Таблица 3.4.1

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Ямашинском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Районного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ямаши | Участковая больница на базе врачебной амбулатории | Реконструкция | коек / посещ. в смену | 0/35 | 50/35 | + |  | СТП Альметьевского МР, Генеральный план Ямашинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ямаши | Хоккейный корт «Ямашевец» | Реконструкция | кв.м | 1250 | - | + |  | СТП Альметьевского МР, Генеральный план Ямашинского СП |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ямаши | Предприятия торговли | Новое строительство | кв.м | - | 23 | + |  | СТП Альметьевского МР, Генеральный план Ямашинского СП |
| 2 | с.Рокашево | Подвоз товаров первой необходимости | Организационное | - | - | - | + | + | СТП Альметьевского МР, Генеральный план Ямашинского СП |

## Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

На сегодняшний день туристско-рекреационная деятельность в Альметьевском районе сосредоточена в г.Альметьевск и на близлежащих территориях к северу от центра района.

На территории Альметьевского муниципального района размещается ряд природных, культурно-познавательных, культурно-развлекательных, рекреационных, спортивно-оздоровительных, спортивно-развлекательных и других объектов и объектов сервиса, в настоящее время и ранее задействованных в туристско-рекреационной сфере. В границах Ямашинского сельского поселения расположены благоустроенные родники. В с.Ямаши находится Христо-Рождественская церковь, которая числится как объект культурного наследия религиозного значения (памятник архитектуры).

Мероприятиями Схемы территориального планирования Альметьевского муниципального района, в Ямашинском сельском поселении предусмотрена организация культурно-познавательного туристического маршрута «Закамская сторона», организация маршрута «Русская этнографическая деревня».

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Ямашинского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организация системы зеленых насаждений и благоустройству существующих родников как зон отдыха местного населения и площадок отдыха посетителей.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение дворов многоквартирных домов, территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 3.5.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Ямашинском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (РАЙОННОГО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямашинское СП | Культурно-познавательный туристический маршрут «Закамская сторона» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Альметьевского МР, Генеральный план Ямашинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ямаши | Русская этнографическая деревня | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Альметьевского МР, Генеральный план Ямашинского СП |
| 2 | с.Ямаши, с.Рокашево | Озеленение | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Ямашинского СП |

## Развитие транспортной инфраструктуры Ямашинского сельского поселения

Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Ямашинского сельского поселения» в составе Генерального плана Ямашинского сельского поселения Альметьевского муниципального района является разработка мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Планируемый транспортный каркас Ямашинского сельского поселения формируется из автомобильных дорог регионального и местного значения.

Генеральным планом, в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Альметьевского муниципального района, предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог на территории Ямашинского сельского поселения:

- капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) участка дороги регионального значения «Ямаши – Красная Горка»;

- строительство (асфальтирование автодороги с грунтовым типом покрытия) участка дороги регионального значения «Ямаши – Красная Горка»;

- строительство (асфальтирование автодороги с грунтовым типом покрытия) участка дороги местного значения «Подъезд к с.Рокашево».

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения |  | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямашское СП | Ямаши – Красная Горка | капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) |  | км | 0,6 | - | + |  | СТП Альметьевского МР |
| 2 | Ямашское СП | Ямаши – Красная Горка | строительство (асфальтирование автодороги с грунтовым типом покрытия) |  | км | - | 0,3 | + |  | СТП Альметьевского МР |
| Автомобильные ДОРОГИ МЕСТНОГО значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямашское СП | Подъезд к с.Рокашево | строительство (асфальтирование автодороги с грунтовым типом покрытия) |  | км | - | 0,26 | + |  | СТП Альметьевского МР |
| 2 | Ямашское СП | Подъезд к животноводческому комплексу | строительство |  | км | - | 0,9 | + |  | СТП Альметьевского МР |

## Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Ямашинского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.

При установлении границ населенных  пунктов были учтены  социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Изменение границ населенных пунктов Ямашинского сельского поселения предусмотрено в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Альметьевского муниципального района.

Генеральным планом Ямашинского сельского поселения для осуществления нового жилищного строительства предложено расширение границы с.Ямаши. Расширение территории с.Рокашево и д.Красная Горка генеральным планом не предусмотрено.

В границу с.Ямаши предлагается включение участков общей площадью 11,22 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, как представляется, является актом о переводе земель или земельных участков. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о переводе. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

После проведения процедуры перевода земель из одной категории в другую, согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр недвижимости необходимо внести следующие сведения о границах населенных пунктов:

- описание местоположения границ населенных пунктов;

- реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов.

Таблица 3.7.1

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов в Ямашинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ямаши | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 11,22 | + | + | СТП Альметьевского муниципального района, Генеральный план Ямашинского СП |

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

Существующее положение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Ямашинского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников. Все существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными (выполнены для каждого населенного пункта) и никак не связаны друг с другом.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Ямашинского сельского поселения представлены в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1.

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во скважин, шт. | Производительность скважин, мі/сут | Наличие ЗСО, шт. | Кол-во ВБ/емкость, шт. | Протяж-сть сетей водопровода, км/ % ветхости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ямашинское СП | 6 | 2 | 1920,00 | 7 | 2/4 | 13,9/5,0 |
| с. Ямаши | 5 | - | 1200,00 | 5 | 1/2 | 12,4/5,0 |
| д. Красная Горка | - | - | - | - | - | - |
| с. Рокашево | 1 | 2 | 720,00 | 2 | 1/2 | 1,5 |

Водоснабжение предприятий агропромышленного комплекса осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

- изношенность и устарелость водопроводной сети. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СНиП 2.04.02-84* п.2.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* в зависимости от числа жителей и этажности застройки и составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара - 3часа. Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СНиП 2.04.01- 85* таблица 3 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.2.

Проектное предложение

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В рамках реализации концепции развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- Обеспечение населенных пунктов централизованной системой водоснабжения, организовав кольцевую водопроводную сеть вдоль улиц с установкой пожарных гидрантов и подводом воды непосредственно в жилые дома и предприятия по обслуживанию населения;

- Реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в с. Ямаши – 5,0км;

- Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- Усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Примечание: 1. Водоснабжение как существующих, так и предлагаемых крупных объектов агропромышленного комплекса (животноводческие фермы) предлагается организовать от собственных источников водоснабжения (арт.скважины, каптаж родников и др.);

2. Количество артезианских скважин, емкости резервуаров, производительности насосных станций, протяженность водопроводной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета.

Таблица 3.8.2

Расчетное водопотребление населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) |  | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Ямаши | - |  | 214 40,66 | 583 81,62 | 60 2,40 | 857 124,68 | 149,62 | 18,70 | 51,42 | 54,00 | 273,74 |
| 2 | д. Красная Горка | - |  | - | - | 28 1,12 | 28 1,12 | 1,34 | 0,17 | 1,68 | - | 3,19 |
| 3 | с. Рокашево | - |  | - | 34 1,36 | - | 34 1,36 | 1,63 | 0,20 | 2,04 | - | 3,87 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Ямаши | - | 404 76,76 |  | 202 28,28 | 30 1,20 | 636 106,24 | 127,49 | 15,94 | 38,16 | 54,00 | 235,59 |
| 2 | д. Красная Горка | - | - |  | 44 6,16 | - | 44 6,16 | 7,39 | 0,92 | 2,64 | - | 10,95 |
| 3 | с. Рокашево | - | - |  | 34 1,36 | - | 34 1,36 | 1,63 | 0,20 | 2,04 | - | 3,87 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Ямаши | - | 434 82,46 |  | 176 24,64 | - | 610 107,10 | 128,52 | 16,07 | 36,60 | 54,00 | 235,19 |
| 2 | д. Красная Горка | - | - |  | 25 3,50 | - | 25 3,50 | 4,20 | 0,53 | 1,50 | - | 6,23 |
| 3 | с. Рокашево | - | - |  | 30 4,20 | - | 30 4,20 | 5,04 | 0,63 | 1,80 | - | 7,47 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 1.3 по нормам водопотребления на 1 человека.

Таблица 3.8.3

Удельные нормы водопотребления

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

### Канализация

Существующее положение

В Ямашинском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Часть населения пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.4.

Таблица 3.8.4

Удельные нормы водоотведения

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Таблица 3.8.5

Расчетное водоотведение населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Ямаши | - | 214 40,66 | 583 81,62 | 60 1,50 | 857 123,78 | 148,54 | 6,19 | 154,73 |
| 2 | д. Красная Горка | - | - | - | 28 0,70 | 28 0,70 | 0,84 | 0,035 | 0,88 |
| 3 | с. Рокашево | - | - | 34 1,36 | - | 34 1,36 | 1,63 | 0,07 | 1,70 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Ямаши | - | 404 76,76 | 202 28,28 | 30 0,75 | 636 105,79 | 126,95 | 5,29 | 132,24 |
| 2 | д. Красная Горка | - | - | 44 6,16 | - | 44 6,16 | 7,39 | 0,31 | 7,70 |
| 3 | с. Рокашево | - | - | 34 1,36 | - | 34 1,36 | 1,63 | 0,07 | 1,70 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Ямаши | - | 434 82,46 | 176 24,64 | - | 610 107,10 | 128,52 | 5,36 | 133,88 |
| 2 | д. Красная Горка | - | - | 25 3,50 | - | 25 3,50 | 4,20 | 0,18 | 4,38 |
| 3 | с. Рокашево | - | - | 30 4,20 | - | 30 4,20 | 5,04 | 0,21 | 5,25 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 2.2 по нормам водоотведения на 1 человека.

Проектное предложение

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующее:

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующее:

1.	Строительство современных биологических очистных сооружений канализации с доведением уровня очистки сточных вод до нормативных требований в с. Ямаши производительностью 130м3/сут с выделением первой очереди на 50м3/сут;

2.	Организация вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки;

3.	Строительство сетей канализации с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

4.	Строительство блочной канализационной насосной станции для перекачки стоков на очистные сооружения.

Примечание:

1. До развития централизованной системы канализации с соответствующими очистными сооружениями рекомендуется устройство местной канализации с очисткой сточных вод для обслуживания общественно-бытовых зданий и жилых домов многоквартирной (секционной) застройки;

2. Необходимость в канализационной насосной станции, их количество и производительность, протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета.

### Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание неутилизируемых промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей среды».

Существующее положение

Существующая застройка является источником образования твердых бытовых отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го класса опасности. Бытовые отходы, вывозятся на санкционированные свалки, расположенные вблизи населенных пунктов.

Расчетные расходы

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990 г.) и СНиП 2.07.01-89*:

- твердые бытовые отходы – 1,5-1,1 м3/год (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- смёт с 1 м2 – 5-15 кг,

- жидкие из выгребов – 2000 л.

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.8.6.

Таблица 3.8.6

| Наименование | Объем твердых бытовых отходов, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение 2010г. | Первая очередь с 2011 по 2020гг | Расчетный срок с 2021 по 2035гг |
| Ямашинское СП | 1378,5 | 8160 | 14287,5 |
| с. Ямаши | 1285,5 | 7632 | 13725 |
| д. Красная Горка | 42 | 528 | 562,5 |
| с. Рокашево | 51 | 510 | 675 |

Необходимое количество контейнеров рассчитано по формуле:

Псб=(СхТхКр):(VxКз), где

Псб- количество контейнеров,шт;

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров.

Суточная норма накопления ТБО рассчитана по формуле:

С=(РхNxКН), где

С – суточная норма накопления ТБО;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека (0,003-0,004 м3), в зависимости от благоустройства жилья;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТБО.

В таблице 3.8.7 приведено необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок для поселения по расчетным периодам.

Таблица 3.8.7

Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок

на расчетные периоды (для жилой застройки)

| № пп | Наименование | Количество контейнеров, шт. |  | Контейнерные площадки, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г |
|  | Ямашинское СП | 81 | 81 | 27 | 27 |
| 1 | с. Ямаши | 72 | 72 | 24 | 24 |
| 2 | д. Красная Горка | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | с. Рокашево | 6 | 6 | 2 | 2 |

Необходимая норма уборочных машин, согласно СНиП 2.07.01-89, составляет:

- мусоровозы – 20 шт. на 100 тысяч жителей;

- уборочные машины – 60 шт. на 1 млн. м2 площади;

- ассенизационные машины – 20 шт. на 100 тысяч жителей.

Количество уборочного транспорта по расчетным периодам составит:

на I-ю очередь (с 2010 по 2020 г.г.):

- мусоровозы - 20 х 714 : 100000 = 1 шт;

- ассенизационные машины – 20 х 714 : 100000 = 1 шт;

на расчетный срок 2035 год:

- мусоровозы - 20 х 665 : 100000 = 1шт;

- ассенизационные машины – 20 х 665 : 100000 = 1шт.

Проектное предложение

Генеральным планом сельского поселения предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора и удаления мусора на межпоселенческий полигон ТБО, предлагаемый к размещению на территории Борискинского сельского поселения;

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин

  - удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя.

### Теплоснабжение

На территории Ямашинского сельского поселения расположены населенные пункты –Ямаши, Красная Горка, Рокашево.

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные учреждения Ямашинского сельского поселения  пользуются БМК или автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее.

Перспектива развития:

Теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2035г.) предлагается осуществить:

- усадебная застройка - от двухконтурных теплогенераторов;

- общественные учреждения  - от автономных источников тепла.

### Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Ямашинского сельского поселения осуществляется от газопровода высокого давления.

Природный газ в населенные пункты подается по газопроводам высокого давления до газорегуляторного пункта (ГРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю. Данные по газифицируемым квартирам и домам представлены в таблице 3.8.8.

Таблица 3.8.8

Данные по газифицируемым квартирам и домам

населенных пунктов Альметьевского р-на на 01.05.2011 г

| .№ пп | Наименование | Наличие квартир в жилом фонде | Газифицируемых квартир, всего | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от сетевого газа | от сжижен ного газа |
|  | н.п. Ямаши | 305 | 305 | 305 | - |
|  | н.п. К.Горка | 16 | 16 | 16 | - |
|  | н.п. Рокашева | 16 | 16 | 16 | - |
|  | Итого: | 337 | 337 | 337 | - |

Проектное решение на I очередь и на расчетный срок

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа - 220 нм3/год для Ямашинского сельского поселения на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа для отопления от местных генераторов тепла усадебной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками.

Годовые и максимально-часовые расходы газа по всем категориям потребителей представлены в таблице 3.8.9.

Таблица 3.8.9

Годовые и максимально-часовые расходы газа по всем категориям потребителей

| № пп | Потребители | Первая очередь 2020 г |  | Расчетный срок 2035г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовые расходы тыс.нм3/год | Часовые расходы нм3/час | Годовые расходы тыс.нм3/год | Часовые расходы нм3/час |
|  | н.п. Ямаши | 811.7 | 284 | 1135.1 | 397 |
|  | н.п. К.Горка | 45.1 | 16 | 73.4 | 26 |
|  | н.п. Рокашева | 33.2 | 12 | 72.6 | 25 |
|  | Итого: | 890 | 312 | 1281,1 | 448 |

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных  газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных  по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов. Все существующие ГРП по производительности обеспечат газоснабжение жилищно-коммунального сектора на первую очередь и на расчетный срок. Замена ГРП не требуется.

### Электроснабжение

Раздел «Электроснабжение» выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по проектированию городских электрических сетей, градостроительству, планировки и застройки городских и сельских поселений, по проектированию и монтажу электроустановок жилых и общественных зданий.

Электроснабжение Ямашинского сельского поселения осуществляется от высоковольтной подстанции. Данные по подстанции представлены в таблице 3.8.10

Таблица 3.8.10

Подстанции Ямашинского сельского поселения

| Месторасположение ПС | Наименование ПС | Кол-во трансформаторов, шт. | Номинальная мощность | Напряжение подстанций | Резерв мощности центров питания ПС, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС-88 «Ямаши» | - | - | - | - |

* Данные по ПС  не предоставлены.

Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии передачи электроэнергии взаиморезервируемые. Электроснабжение ТП и КТП населенных пунктов Ямашинского сельского поселения выполнено воздушными линиями ВЛ-35 кВ и выше.

Существующий тип схемного решения электросетей Ямашинского сельского поселения – кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Для защиты высоковольтного оборудования на ПС установлены различные виды защит и автоматики: на силовых трансформаторах: газовая защита, дифференциальная токовая защита, максимальная токовая защита, защита от перегрева и перегруза, защита от понижения уровня масла, защита от исчезновения напряжения.

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Ямашинского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. "Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки". Удельный расход электроэнергии при этом на один год составляет 2,170 тыс.кВт*ч/чел.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки". Удельная мощность электроэнергии для района составил 0,6 кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям. Для учета мелких промышленных потребителей питающихся от поселковых и городских распределительных сетей вводится коэффициент 1,2.

Таблица 3.8.11

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной

мощности коммунально-бытового сектора по срокам развития

| Наименование | Исходный год | Первая очередь 2020г. | Расчетный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год | 8476,8 | 8031,95 | 7925,62 |
| 2. Расчетная мощность, кВт | 1774,53 | 1737,21 | 1701,93 |
| 3.Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА | 1887,79 | 1848,08 | 1810,55 |

Годовое электропотребление (тыс.кВт*ч/год), расчетная мощность (кВт) и трансформаторная мощность (кВА) коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий приведены в таблице 3.8.12.-3.8.14.

Таблица 3.8.12

Годовое электропотребление

коммунально-бытового и жилого сектора, тыс. кВт.ч/год

| № пп | Населенные пункты Альметьевского р-на | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
|  | Ямашинское СП | 1994,23 | 1549,38 | 1443,05 |
| 1 | с. Ямаши | 1859,69 | 1380,12 | 1323,70 |
| 2 | д. Красная Горка | 60,76 | 95,48 | 54,25 |
| 3 | с. Рокашево | 73,78 | 73,78 | 65,10 |

Таблица 3.8.13

Расчетная мощность коммунально-бытового и жилого сектора, кВт.

| № пп | Населенные пункты Альметьевского р-на | Расчетная мощность, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
|  | Ямашинское СП | 551,40 | 514,08 | 478,80 |
| 1 | с. Ямаши | 514,20 | 457,92 | 439,20 |
| 2 | д. Красная Горка | 16,80 | 31,68 | 18,00 |
| 3 | с. Рокашево | 20,40 | 24,48 | 21,60 |

Таблица 3.8.14

Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового и жилого сектора, кВА.

| № пп | Населенные пункты Альметьевского р-на | Расчетная трансформаторная мощность, кВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
|  | Ямашинское СП | 586,60 | 546,89 | 509,36 |
| 1 | с. Ямаши | 547,02 | 487,15 | 467,23 |
| 2 | д. Красная Горка | 17,87 | 33,70 | 19,15 |
| 3 | с. Рокашево | 21,70 | 26,04 | 22,98 |

В связи со сложившейся ситуацией имеется возможность использования, в полной мере, существующую схему электроснабжения района и поддерживать работоспособность существующей схемы и реконструировать изношенные узлы ПС и ВЛ.

Электроснабжение промышленного и агропромышленного сектора

Электрические нагрузки по проекту планировки промышленного и агропромышленного сектора Ямашинского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Расходы электроэнергии на нужды промышленных предприятий определены согласно опросным листам, предоставленных предприятиями, и по укрупненным нормам на единицу продукции. По существующей ситуации значительный прирост электропотребления не предусматривается.

Произведенные расчеты показали, что имеющиеся в распоряжении города источники электроэнергии обеспечивают необходимые потребности в ней. Резервных мощностей хватает для развития промышленного сектора Ямашинского сельского поселения.

Таблица 3.8.15

Годового электропотребления, расчетной и трансформаторной мощности

агропромышленного сектора Ямашинского сельского поселения

| № пп | Предприятия Альметьевского р-на | Населенный пункт | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год | Расчетная мощность, кВт | Расчетная трансформаторная мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛПХ Малышев Н. | Рокашево | 139,13 | 26,25 | 27,92 |
| 2 | ООО "Союз Агро" ООО "Ямашинский" | Ямаши | 765,19 | 144,38 | 153,59 |
| 3 | ООО "Союз Агро" |  | 5565,00 | 1050,00 | 1117,02 |
| 4 | ООО "Союз Агро" | Ямаши | 13,25 | 2,50 | 2,66 |
|  | Итого |  | 6482,57 | 1223,13 | 1301,19 |

### Слаботочные сети

Телефонизация

В настоящее время телефонизация Ямашинского сельского поселения осуществляется от следующих телефонных станций, расположенных в населенных пунктах данного района:

Таблица 3.8.16

| № пп | Тип АТС | Месторасположение | Проек-тная емкость | Используемая емкость | Год установки | Плотность на 1000 жит. | Тип кабеля, МСС | Про-тяженость МСС, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-200 | Б.Ямаши Школьная 27 | 112 | 97 | 2005 | 55 | КСПП1х4х0.9 | 9,9 |

Наличие свободных площадей для расширения имеется на всех АТС Ямашинского сельского поселения.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации и по воздуху на опорах. Тип кабелей: волоконно-оптические кабели, одночетверочные КСПП, КСПЗП, ПРППМ.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ.

Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

Потребное количество телефонов на все сроки развития Ямашинского сельского поселения по генеральному плану рассчитывается с учетом 100 % обеспеченности населения.

Коэффициент семейности населенных пунктов Ямашинского сельского поселения принят 3,5 чел.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Основные технико-экономические показатели генерального плана Ямашинского  сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2011 г.) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории Ямашинского сельского поселения | га | 10440 | 10440 | 10440 |
| 1.2 | Общая площадь территории населенных пунктов, в т.ч.: | га | 342,69 | 353,91 | 353,91 |
|  | с.Ямаши | га | 278,94 | 290,16 | 290,16 |
|  | с.Рокашево | га | 46,81 | 46,81 | 46,81 |
|  | д.Красная Горка | га | 16,93 | 16,93 | 16,93 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения - всего, в том числе | чел. | 919 | 714 | 665 |
|  | с.Ямаши | чел. | 857 | 636 | 610 |
|  | с.Рокашево | чел. | 34 | 34 | 30 |
|  | д.Красная Горка | чел. | 28 | 44 | 25 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе | тыс.кв.м | 18,87 | 19,14 | 19,93 |
|  | с.Ямаши | тыс.кв.м | 17,57 | 17,84 | 18,63 |
|  | с.Рокашево | тыс.кв.м | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | д.Красная Горка | тыс.кв.м | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 3.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | 0,27 | 0,79 |
|  | с.Ямаши | тыс.кв.м | - | 0,27 | 0,79 |
|  | с.Рокашево | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | д.Красная Горка | тыс.кв.м | - | - | - |
| 3.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 20,5 | 26,8 | 30,0 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 40 | 40 | 40 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 40 | 40 | 40 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4.2 | Внешкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 115 | 115 | 115 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 115 | 115 | 115 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4.3 | Общеобразовательные школы, в т.ч.: | мест | 320 | 320 | 320 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 320 | 320 | 320 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч.: | пос./см. | 35 | 35 | 35 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 35 | 35 | 35 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4.5 | Учреждения культуры и искусства, в т.ч.: | место | 200 | 200 | 200 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 200 | 200 | 200 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4.6 | Спортивные залы, в т.ч.: | кв.м. пола | 162 | 162 | 162 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 162 | 162 | 162 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4.7 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м. | 1875 | 1875 | 1875 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 1875 | 1875 | 1875 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4.8 | Предприятия розничной торговли, в т.ч.: | кв.м. торг.пл. | 210 | 233 | 233 |
|  | - существующие сохраняемые |  | 210 | 210 | 233 |
|  | - новое строительство |  | - | 23 | - |
| 5. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ, в т.ч.: | га | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | с.Ямаши | га | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | с.Рокашево | га | - | - | - |
|  | д.Красная Горка | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 6. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность автомобильных дорог федерального значения | км | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог регионального значения | км | 8,5 | 8,8 | 8,8 |
| 6.3 | Протяженность автомобильных дорог местного значения | км | 2,6 | 2,8 | 2,8 |

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 января 2009г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2014 года».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №9-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Альметьевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 2 мая 2007 г. №19-ЗРТ  «О внесении изменения в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Альметьевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 21 декабря 2010 г. №91-ЗРТ  «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Альметьевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- «Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.07.2008г. №531 «Об утверждении укрупненных показателей сметной стоимости строительства объектов жилищного и социального назначения на территории Республики Татарстан».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Гадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 09.09.2010 №122.

- СН 496-77 – Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

- СНиП 22.02.2003 – Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

- СНиП 2.02.01-83 (2000) – Основания зданий и сооружений.

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.08.2002 г. № 506 «Об эффективном использовании земель в Республике Татарстан».

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»/ Минстрой России.- М., 1996.

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"/Министерство здравоохранения РФ. – М., 2010 г.

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». – М., 1999 г.

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». – М., 1981;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». – М., 2011.

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №  7-ФЗ

- Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

Федеральные программы

1. Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус».

Республиканские программы

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.».

- Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы.

- Программа социально-экономического развития Альметьевского муниципального района до 2015 года.

- Программа «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан».

- Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года».

- Программа «Сельские клубы».

- Программа «Капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры Республики Татарстан».

- Республиканская целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования, семейных ферм в Республике Татарстан на 2011-2012 годы».

Иная литература

- Альметьевск / Под ред. Р.Ф. Абубакирова, Р.Х. Амирханова. – Казань: «Идел-Пресс», 2003. – 740 с

- Атлас земель Республики Татарстан, 2005 г

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972;

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2010 году: - Казань, 2011;

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. Казань: «Идел-Пресс», 2007;

- Зеленая книга РТ / Под ред. Н.П. Торсуева – Казань: Издательство КГУ, 1993 г.

- Информационная бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстна за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983.

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Методическое руководство по поискам, оценке и разведке месторождений твердых нерудных полезных ископаемых Республики Татарстан (в 3-х частях). Часть 1. Нормативно-правовые, организационные и геолого-экономические основы проведения геологоразведочных работ / Под ред. Ф.М. Файзуллина. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1999. – 256 с.

- Мироненко М.А., Никитин Д.П., Федорова Л.М. и др. Крупные животноводческие комплексы и окружающая среда (Гигиенические аспекты). – М.: Медицина, 1980. – 255 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство/Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Татарстан в 2007 г. Государственный доклад. – Казань – 2008. – 206 с.

Фондовые материалы

- Геология Татарской АССР и прилегающей территории в пределах 109 листа (под ред. В.А.Чердынцева, Е.И.Тихвинской). Ч.1,2. 1939 г.

- Составление карты распространения глубинного карста по материалам структурного бурения территории Республики Татарстан в масштабе 1:500 000 для обоснования активности разломов и оценки сейсмодинамической опасности. Казань, 2001. (инв.№ 6757, Фонды Министерства экологии и природных ресурсов РТ).

- Технические отчеты инженерно-геологических изысканий на объектах Альметьевского муниципального района РТ (архив ОАО «КАМТИСИЗ»).

? Для оценки потенциала и перспектив развития систем расселения были рассмотрены следующие  показатели: экономико-географическое положение относительно расположения муниципального района к крупным городам, центру и подцентрам Республики Татарстан; статус административного центра, природно-экологический потенциал, транспортный потенциал, инвестиционно-промышленный потенциал, плотность населения и качество жизни.

Наивысшие показатели потенциала  развития системы расселения имеют наиболее активно развивающиеся муниципальные образования, такие как Альметьевский, Нижнекамский, Бугульминский, Елабужский, Тукаевский, Зеленодольский муниципальные районы, городские округа – Казань, Набережные Челны.