- Проект межевания территории

- в части переноса красных линий в отношении

- земельных участков с кадастровыми номерами 16:07:230001:1845,16:07:230001:1432, 16:07:230001:1847,16:07:230001:1846, 16:07:230001:1409,16:07:230001:1494, расположенных

- по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район,

Новоникольское сельское поселение, п.Сосновка,

ул. Садовая, д.д. 1Б, 3, 3Б, 3В, 5 и 5А

г. Альметьевск

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ И ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. ПОЯСНИЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА………………………………………………………… 3

1.1. Общие данные ……….………………………………………………………….……..3

1.2. Характеристика территории……………………………………………….……...…..5

1.3. Обоснование планировочной организации земельного участка …………………..6

1.4. Красные линии и линии градостроительного регулирования……………………...6

1.5. Основные решения по генеральному плану……………………………………..…..7

1.6. Вертикальная планировка и благоустройство территории…………………….…...8

1.7. Ведомость координат точек красных линий  ……………………………...………...8

Копия постановления исполкома №  1497 от 16 августа 2019 г…….………………….9

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Схема расположения проектируемой территории п. Сосновка……...………….…..11

2. Фрагмент генерального плана Новоникольского сельского  поселения……….…..12

3. Схема планировочных организаций на КПТ…………………………………………13

4. Схема инженерной подготовки…………………………………...…………………...14

5. План красных линий проекта межевании М 1:5000  ……..…………………..……. 15

- Проект межевания территории в части переноса красных линий в отношении земельных участков с

- кадастровыми номерами 16:07:230001:1845,16:07:230001:1432, 16:07:230001:1847,16:07:230001:1846, 16:07:230001:1409,16:07:230001:1494, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан,

- Альметьевский муниципальный район, Новоникольское сельское поселение,

- п.Сосновка, ул. Садовая, д.д.1 Б,3,3 Б,ЗВ, 5 и 5А

_____________________________________________________________________________________________

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  - Общие данные.

Проект межевания территории в части переноса красных линий в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 16:07:230001:1845,16:07:230001:1432, 16:07:230001:1847,16:07:230001:1846, 16:07:230001:1409,16:07:230001:1494,расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Новоникольское сельское поселение, п. Сосновка, ул. Садовая, д.д.1Б,3,3Б,ЗВ,5 и 5А   разработан на основании обращения граждан, в соответствии с постановлением исполнительного комитета АМР №  1497 от 16 августа 2019 г. согласно требованиям  следующих нормативных актов:

- Градостроительный кодекс Российской федерации от 29. 12. 2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014);

- Земельный кодекс Российской федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;

- Федеральный закон № 184-ФЗ от 17.10. 1995 г. «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 09. 06. 2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении  градостроительной деятельности»;

- Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 г. № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11- 04-2003) (в части не противоречащей Градостроительному кодексу Российской федерации от 29. 12. 2004 г. № 190-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

- Проект межевания территории в части переноса красных линий в отношении земельных участков с

- кадастровыми номерами 16:07:230001:1845,16:07:230001:1432, 16:07:230001:1847,16:07:230001:1846, 16:07:230001:1409,16:07:230001:1494, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан,

- Альметьевский муниципальный район, Новоникольское сельское поселение,

- п.Сосновка, ул. Садовая, д.д.1 Б,3,3 Б,ЗВ, 5 и 5А

_____________________________________________________________________________________________

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации», принят постановлением Госстроя России от 6 апреля 1998 № 18-30.

- СанПин 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно эпидемиологические правила и нормы.

При  подготовке документации  по межевания территории были использованы следующие материалы:

- Отчетная документация по результатам инженерных изысканий, выполненных в 2019 г.;

- Сведения кадастра объектов недвижимости – границы существующих земельных участков и их характеристики.

- Утвержденная градостроительная документация - документация территориального планирования и градостроительного зонирования (сведения в объеме, размещенном на официальных сайтах Правительства Республики Татарстан и муниципальных образований):

- Схема территориального планирования Альметьевского муниципального района  Республики Татарстан,  утверждена решением Совета Альметьевского муниципального района от 25.12.2009 г. № 367.

- Проект межевания территории в части переноса красных линий в отношении земельных участков с

- кадастровыми номерами 16:07:230001:1845,16:07:230001:1432, 16:07:230001:1847,16:07:230001:1846, 16:07:230001:1409,16:07:230001:1494, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан,

- Альметьевский муниципальный район, Новоникольское сельское поселение,

- п.Сосновка, ул. Садовая, д.д.1 Б,3,3 Б,ЗВ, 5 и 5А

_____________________________________________________________________________________________

  - Краткая характеристика территории в границах проекта планировки.

Альметьевский муниципальный район расположен в северо-западной части Бугульминского плато, приуроченного к Южно-Татарскому (Альметьевскому) своду. Вытянутый в субширотном направлении Альметьевский муниципальный район своей восточной частью расположен в центре этой крупной структуры, западной частью –на западном ее крыле.

Рельеф района представляет собой возвышенную всхолмленную равнину, сложенную осадочными породами и расчлененную густой сетью речных долин, балок и оврагов. В пределах района равнина наклонена в северо-западном направлении, куда и текут главные реки района – Степной Зай, Шешма и ее пра-вый приток Кичуй. Абсолютные высоты равнин изменяются от 320-340 м в восточной части района до 200-210 м в западной. Высшая точка (343 м) расположена на водоразделе р. Шешмы и Степного Зая,  близ верховий р. Кичуй. Самая низкая отметка (63 м) характерна для меженного уровня р. Шешмы выше

с. Новотроицкое, где река покидает пределы района. Разница высот рельефа составляет, таким образом, 280 м.

Поверхности водоразделов лежат на двух высотных уровнях, образуя верхнее и нижнее плато. Они разделены склоном высотой 60-80 м. Верхнее плато (280-320 м) сохранилось в восточной части района, где находятся высшие точки рельефа (330-343 м). Нижнее плато (200-240 м) занимает западную часть района и также имеет всхолмленный рельеф.

Земельные участки с кадастровыми номерами 16:07:230001:1845,16:07:230001:1432, 16:07:230001:1847,16:07:230001:1846, 16:07:230001:1409,16:07:230001:1494,16:07:230001:1847,  расположены на улице Садовая, д.д.1Б,3,3Б,ЗВ,5 и 5А   в северо-восточной части п. Сосновка, Новоникольского сельского поселения Альметьевского муниципального района, Республики Татарстан, Российской Федерации.

- Проект межевания территории в части переноса красных линий в отношении земельных участков с

- кадастровыми номерами 16:07:230001:1845,16:07:230001:1432, 16:07:230001:1847,16:07:230001:1846, 16:07:230001:1409,16:07:230001:1494, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан,

- Альметьевский муниципальный район, Новоникольское сельское поселение,

- п.Сосновка, ул. Садовая, д.д.1 Б,3,3 Б,ЗВ, 5 и 5А

1.3. Обоснование планировочной организации земельных участков.

Планировочная организация и застройка земельных участков земельных участков с кадастровыми номерами 16:07:230001:1845,16:07:230001:1432, 16:07:230001:1847,16:07:230001:1846, 16:07:230001:1409,16:07:230001:1494, расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Новоникольское сельское поселение, п. Сосновка, ул. Садовая, д.д.1Б,3,3Б,ЗВ,5 и 5А   является территорией сложившейся застройки с развитой сетью дорог и инженерных коммуникаций.

  - Красные линии и линии градостроительного регулирования

Согласно регламентирующих документов, красные линии – границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территории.

Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования, в том числе границ землепользования.

Основными видами других линий градостроительного регулирования являются:

- линии регулирования застройки;

- границы технических зон инженерных сооружений и коммуникаций.

За нарушение красных линий устанавливается административная ответственность в соответствии с градостроительным кодексом РФ.

- Проект межевания территории в части переноса красных линий в отношении земельных участков с

- кадастровыми номерами 16:07:230001:1845,16:07:230001:1432, 16:07:230001:1847,16:07:230001:1846, 16:07:230001:1409,16:07:230001:1494, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан,

- Альметьевский муниципальный район, Новоникольское сельское поселение,

- п.Сосновка, ул. Садовая, д.д.1 Б,3,3 Б,ЗВ, 5 и 5А

_____________________________________________________________________________________________

Вариантом корректировки проекта межевания территории предусматривается изменение в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 16:07:230001:1845,16:07:230001:1432, 16:07:230001:1847,16:07:230001:1846,16:07:230001:1409,16:07:230001:1494, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Новоникольское сельское поселение, п. Сосновка, ул. Садовая, д.д.1Б,3,3Б,ЗВ,5 и 5А   с учетом сложившейся застройки рассматриваемой территории.

Проект межевания территории в части переноса красных линий на рассматриваемую территорию ранее не подготавливался.

  - Основные решения по генеральному плану.

Вариант корректировки существующих красных линий земельных участков земельных участков с кадастровыми номерами 16:07:230001:1845,16:07:230001:1432, 16:07:230001:1847,16:07:230001:1846, 16:07:230001:1409,16:07:230001:1494, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Новоникольское сельское поселение, п. Сосновка, ул. Садовая, д.д.1Б,3,3Б,ЗВ,5 и 5А   разработан в соответствии со сложившейся застройкой территории и предусматривает смещение красной линии по улице Садовая от 5.2 до 15.00 метров в сторону грунтовой проезжей дороги. Проект выполнен с соблюдением градостроительных норм и не влечет за собой изменение планировочной структуры данного района, изменения направлений транспортных и пешеходных потоков, не затрагивает трассировки существующих инженерных сетей ( транзитные сети на данном участке отсутствуют, перенос сетей не требуется).

- Проект межевания территории в части переноса красных линий в отношении земельных участков с

- кадастровыми номерами 16:07:230001:1845,16:07:230001:1432, 16:07:230001:1847,16:07:230001:1846, 16:07:230001:1409,16:07:230001:1494, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан,

- Альметьевский муниципальный район, Новоникольское сельское поселение,

- п.Сосновка, ул. Садовая, д.д.1 Б,3,3 Б,ЗВ, 5 и 5А

_____________________________________________________________________________________________

1.6. Вертикальная планировка и благоустройство территории.

Вертикальная планировка и благоустройство территории сложившаяся, и каких либо изменений  рельефа местности не требуется, в связи, с чем в данном проекте не рассматривается.

1.7.  Ведомость координат точек красных линий

| № точек | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 394173.78 394210.94 394259.62 394269.69 394313.12 394341.72 394392.70 | 2321418.30 2321439.83 2321499.34 2321515.75 2321594.03 2321643.83 2321737.98 |

- Проект межевания территории в части переноса красных линий в отношении земельных участков с

- кадастровыми номерами 16:07:230001:1845,16:07:230001:1432, 16:07:230001:1847,16:07:230001:1846, 16:07:230001:1409,16:07:230001:1494, расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан,

- Альметьевский муниципальный район, Новоникольское сельское поселение,

- п.Сосновка, ул. Садовая, д.д.1 Б,3,3 Б,ЗВ, 5 и 5А

__________________________________________________________________________________________